Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szennyvízcsatornára való csatlakozást a 94/354-014 telefonszámon vagy az igazgatas@nemesbod.hu email címen jelenthetik be.

Köszönettel:

Vát Község Önkormányzata

T Á J É K O Z T A T Ó

- A fejlesztés alatt álló Büki Szennyvízelvezető és Tisztító Rendszerhez Vát települése 2021. január 21-től csatlakozik próbaüzem keretében.

A próbaüzem ideje alatt a szolgáltatás igénybevétele ingyenes. Ha a rákötés megtörtént, annak bejelentését a települési önkormányzat felé 8 napon belül szíveskedjen megtenni. A próbaüzem várható 2021. májusi lezárta előtt a leendő üzemeltető (VASIVÍZ ZRt.) tájékoztatást nyújt Önnek az üzemeltetésre történő átvételről, a szolgáltatási díjakról, a szerződéskötésről, az érintett felhasználási helyek leolvasásáról és ellenőrzéséről.

- A szennyvízelvezető víziközmű hálózatok az utcai gerincvezetékekből és az ingatlanok szennyvíz bekötéseiből állnak.

Ezeket a víziközmű szolgáltató (VASIVÍZ ZRt.) üzemelteti.

A szolgáltatás határa a szolgáltatási pont, a szennyvíz-bekötővezeték felhasználó felőli végpontja.

- Ez gravitációs szennyvízelvezetés esetén

- kertes házaknál a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített tisztító aknának, vagy nyílásnak a kimeneti oldala.

- kertes ház esetén, ha nincs tisztítóakna, vagy nyílás, az ingatlan határvonala.

- utcai telekhatárra épített ház esetén az épület utcai, külső falsíkja.

A szolgáltatási pont megközelíthetőségét, hozzáférhetőséget folyamatosan biztosítani kell a szolgáltató munkatársai és munkagépei részére, hogy a csatornabekötés ellenőrizhető, tisztítható legyen, a dugulás elhárítást pedig szükség esetén el lehessen végezni!

- A fenti szolgáltatási határon túl, az ingatlanon meglévő, vagy létesítendő szennyvízvezeték hálózat a házi szennyvízhálózat, amely az ingatlan alkotórészét képezi. Ennek kiépítése, átalakítása és üzemeltetése az ingatlantulajdonos feladata az alábbiak szerint:

Házi szennyvízhálózat kialakítása:

- Az épületen kívül

- a legrövidebb úton, legkevesebb iránytöréssel, fagyhatár alatt (min. 80 cm),

csak egyenes szakaszok építhetők, iránytöréseknél tisztítóaknákkal;

- lejtés min. 10 ‰ (méterenként 1cm);

- átmérő 125 mm, de min. 110 mm, tokos műanyag (PVC, vagy PP) csövekből gumigyűrűs kötésekkel, vízzáróan.

- Épületen belül:

- a lefolyóknál bűzzárak kellenek a szag miatt,

- a bűzzárak védelme érdekében a belső hálózatot ki kell szellőztetni a függőleges vezetékszakasz (ejtőcső) tető fölé való kivezetésével;

- ha ez nem lehetséges, akkor az épületen kívül kell a szellőzést és a nyomáskiegyenlítést megoldani.

- A szennyvízelvezető víziközmű hálózatba gravitációsan csak az elöntési szint (utcai fedlapszint) feletti lefolyók szennyvizét szabad bevezetni. Az elöntési szint alatti lefolyók gravitációs bekötése esetén a szennyvíz visszatorlásakor elöntés alakulhat ki. Ennek megakadályozása az ingatlantulajdonos feladata. pl. torlócsappantyú beépítés.

- A közcsatornába a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott minőségű szennyvíz kerülhet, melynek ellenőrzésére az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján a víziközmű szolgáltató jogosult.

A hálózatra kötött lakóépületekből csak a WC-k, mosdók, kádak és zuhanyzók, mosógépek, és mosogatók használatából keletkező úgynevezett háztartási (kommunális) szennyvizet fogadja a hálózat. Ez nem tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek

- a szennyvízelvezető és -tisztító, valamint az iszapkezelő művek üzemszerű (rendeltetésszerű) működését akadályozzák, veszélyeztetik, a műtárgyakat, berendezéseket rongálják, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszik, illetve

- a szennyvízelvezető és tisztító művekben dolgozók egészségét veszélyezteti, és ezzel egészségkárosodást okoz vagy okozhat.

Az elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna hálózatra csapadékvizet bevezetni szigorúan tilos!

Tilos a szennyvízcsatornába

- talajvizet, szippantott szennyvizet, hígtrágyát,

- állattartásból, feldolgozásból származó anyagokat, tollat,

- élelmiszer hulladékot,

- tűz- és robbanásveszélyes anyagokat,

- olajat és olajszármazékokat, kenőanyagokat,

- festéket, mérgeket, permetszereket, gáz- és gőzfejlesztést okozó anyagokat,

- dugulást előidéző tárgyakat, rongyot, egyéb szálas anyagokat,

- építési maradék anyagokat és törmeléket

bejuttatni.

Az élelmiszer-hulladékok csatornahálózatba jutásának is számos káros hatása van a csatornahálózatra és a környezetre egyaránt:

- A hulladékok zsír-olaj tartalma a csatornahálózat belső falán lerakodva a keresztmetszet szűkülését, a szállítókapacitás csökkenését eredményezi, ami szennyvízelöntéseket okozhat.

- A tápanyagellátás fokozódása kedvezőbb feltételeket biztosít a rovarok és rágcsálók szaporodásához.

A szennyvízbe kerülő ülepedő anyagok a kis lejtésű hálózatokban dugulásokat okozhatnak, gyakoribb tisztítást tesznek szükségessé, és növelik a csatornahálózatok üzemeltetőinek hulladékkezelési költségeit is.

Feltétlenül kerülni kell a nagyobb méretű, a vízben nem oldódó anyagoknak, hulladékoknak a szennyvízcsatornába juttatását, ezek ugyanis - már a saját rendszerünkben dugulást okozva - a lakás szennyvízelöntését is okozhatják.

A veszélyes hulladéknak számító, sem a szennyvízhálózatba, sem a hulladékgyűjtőkbe el nem helyezhető anyagokat javasoljuk az azokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kezelni.
Ezzel nemcsak a szennyvízrendszerünket, de a környezetünket is kímélve működtethetik a szennyvízhálózatot.

- A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény 11. § (1) bekezdése értelmében talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. A talajterhelési díj mértékéről a területileg illetékes Önkormányzatától kérhetnek tájékoztatást.

Tisztelettel: VASIVÍZ ZRT.

Szombathely, 2021. február 26.